Méréstechnika kis zárthelyi 3. 2013. december 4.

- Az ábrán látható mérési összeállításban egy 1 kHz-es, 10V amplitúdójú négyszögfeszültséggel (u1) tápláljuk a mérőfejből, koaxiális kábelből és oszcilloszkópból álló mérési elrendezésünket az ábra szerint. A koaxiális kábel kapacitása Ck = 50 pF.

- Mekkora feszültség osztást végez a rendszer? (u2/ u1=?)

- Mekkora a négyszög generátort terhelő valós ellenállás, Rbe=?

- Vázolja fel az u2 feszültség időfüggvényét, avagy mit látunk az oszcilloszkóp képernyőjén?

Mérőfej

u2

Koaxiális kábel

R2=1MOhm

C2=10pF

Oszcilloszkóp

C1=6.7pF

u1

R1=9MOhm

Rbe