DR. PÁPAY ZSOLT

“Decibel (dB)”:  arány  logaritmikus skálán

Mottó: “Baj van a füleddel, ha nem érted mi a decibel.”

A relatív hangteljesítmény mérésére és összehasonlítására “keletkezett” eredetileg ez a skála, A. G. Bell-rõl elnevezve. (Köztudottan a fül “igen érzékeny”, nagy dinamikát visel el és közel logaritmikus átvitelû.)  A méréstechnikában ennél szélesebb körû a decibel használata. Itt röviden az alapismereteket foglaljuk össze.

Definíciók, oda-vissza

- Két teljesítmény-szint aránya dB-ben:

- dB=10⋅logP2P1            és           P2P1=10dB10

- Gyakran praktikusabb  P = U2/R (ahol U: effektív érték)  felhasználása:

- dB=10⋅logU22R2U12R1=20⋅logU2U1+10⋅logR1R2

- Érdemes megjegyezni: 10 dB éppen 10:1 teljesítmény aránynak felel meg, és ez az egyetlen pont, ahol megegyezik a “dB” és az “arány” számértéke.

- Ha a teljesítmény felére csökken, az -3 dB változást jelent.

- Azonos ellenállások (R2 = R1) esetén két feszültség-érték aránya dB-ben:

- dB=20⋅logU2U1            és            U2U1=10dB20

- Ez a kifejezés “önálló életet” is él: igen gyakran a decibel definíciós egyenleteként(!) használják. Még abban az esetben is, ha a két ellenállás értéke kirívóan nem azonos. [Mint például a mûveleti erõsítõ feszültség-erõsítésének megadásakor (ahol a bemenõ impedancia igen nagy, míg a kimenõ igen kicsi); ez addig elfogadható, amíg a teljesítmény-erõsítés nem kerül szóba.]

- Ha +6 dB-lel változik a feszültség, akkor a kétszeresére nõtt.

- Igen nagy átfogást szemléletes skálán ábrázol a decibel. Például az 1kV és 1mV  közötti tartomány 109:1 arányt jelent, ami csak 180 dB terjedelem. (A lineáris skála nem mutatja meg jól a szélsõséges értékeket; ezek megjelenítése viszont gyakran szükséges, mint pl. spektrum analízisnél a kis torzítások kimutatása.) Az egyenletes dB skála konstans arányú lépték, pl. 20 dB növekmény 10:1 arányt fog át.

Néhány “trükk”

- Alapértékek dB-ben

dB  =  20×log (arány)

1:1 ®   0 dB

10:1 ® 20 dB  (kézenfekvõ átváltások: log(1) = 0, log(10) = 1)

2:1  ®   6 dB  (ezt jegyezzük meg: log(2) @ 0,3)

4 = 2×2 ® 6 + 6 = 12 dB  (mert tudjuk, hogy log(x×y) = log(x) + log(y), vagyis   szorzás helyett összeadás)

8 = 2×4 ® 6 + 12 = 18 dB

9   (“8 ® 18 dB és 10 ® 20 dB között”, lineáris interpolációval) ® 19 dB

3   ( 9=3×3, másképp: 3=9=912 , ezért) ® 9.5 dB

6 = 2×3 ® 6 + 9.5 = 15.5 dB

5   (“4 és 6 között”, interpolációval) ® 14 dB

7   (interpolációval) ® 17 dB

Táblázatban összefoglalva (kalkulátorral számított értékek):

| arány | 1:1 | 2:1 | 3 | 4(=2×2) | 5 | 6(=2×3) | 7 | 8(=2×4) | 9 | 10:1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dB | 0 | 6.02 | 9.54 | 12.04 | 13.98 | 15.56 | 16.90 | 18.06 | 19.08 | 20 |

Kérdés: 20:1 arány mennyi dB-ben?  Válasz: 20 = 2×10   ®   6 + 20 = 26 dB.

- Az arány reciproka egyszerûen a decibel érték elõjel váltását jelenti (mert tudjuk, hogy log(x/y) = log(x) - log(y), vagyis osztás helyett kivonás)

Például:  12/2 = (3×4)×(1/2) = 6  ®   9.5 + 12 - 6 = 15.5 dB

Néhány “nem”

- A decibel nem hagyományos értelemben vett dimenziós mértékegység (mint például a méter), hanem  két érték viszonya logaritmikus skálán (vagyis: arány [dimenzió nélküli érték] megadása kompresszióval)

- “0 dB” nem azt jelenti: semmi, hanem azt, hogy “valami = referencia” (azaz 1:1 arány áll fenn, “valami/referencia = 1”), tehát éppen a viszonyítási alappal egyenlõ az, ami 0dB.

- Különbözõ alkalmazásoknál eltérõ a “standard érték (0 dB)” értelmezése. [Például, ha egy áramkör erõsítése(csillapítása) 0 dB, akkor a kimeneti és a bemeneti jelszintek azonosak.  Akusztikában gyakran a “hallásküszöböt” jelenti a 0 dB.]

- A decibel nem a féldeci leányneve

- “negatív értékû dB” nem hiányt jelent, hanem azt, hogy a referenciánál kisebb értékrõl van szó

- A decibel nem ördöngõsség (“... az a diaBolikus decibel”), hanem praktikus eszköz jelentõs dinamika (azaz igen kicsi és igen nagy értékek) azonos skálán történõ megjelenítéséhez

Decibel és felbontás

A felbontás (ami durván: két egymáshoz közeli érték megkülönböztethetõségét jelenti), fontos méréstechnikai jellemzõ. Értékét 1-nek véve és a tartományban mérhetõ maximális értékhez viszonyítva, jól jellemzi a mérési eljárás relatív érzékenységét.

Például, 4000 digit (számjegy) tartományú DVM (Digitális VoltMérõ) névleges felbontása 4000:1, vagyis 72 dB. Ennek reciprokaként is specifikálják ezt az adatot, ugyanazt tehát másképp: a felbontás 1 a 4000-bõl, azaz  -72 dB.

Másik példa: n bites analóg-digitális(A/D) átalakító 2n  különbözõ mérõszámot generálhat, 20×log(2n/1) = 6×n, azaz “bitenként 6 dB” a dinamika javulás.

Megjegyzés: a felbontást gyakran %-ban (% = 10-2), az “igen jó” felbontást pedig  ppm-ben is mérik (ppm: parts per million = 10-6).

Hiba és decibel

Kétféle módon is szokás a hibát dB-ben megadni; szerencsére maga az érték-nagyság tájékoztat az értelmezésrõl.

A hagyományos additív hiba modell szerint

“mért érték = mérendõ(x) ± hiba(H)”

(1) A hibás érték [azaz a mért érték (x ± H)] aránya a helyes (x) értékhez:

hiba[dB]=20⋅logx±Hx=20⋅log1±h

ahol h: relatív hiba (= h[%]/100 ) és h < 1 (sõt, rendszerint h << 1).

Ez az arány tehát 1-hez közeli értékû, ezért ilyenkor 0 dB-hez közeli az eredmény, és “amennyire 0 dB, annyira hibátlan”. Az elõjel követi a hiba elõjelét, a log függvény nemlinearitása miatt viszont az eltérõ elõjelû értékek nagysága különbözik (jól érzékelhetõen nagy h esetén).

(2) Magát a hiba abszolút értékét (|H|) hasonlítjuk a helyes (x) értékhez:

hiba[dB]=20⋅log|H|x=20⋅log|h|

Mivel |h| << 1, ezért ebben az esetben negatív és nagy értékû a dB-ben megadott adat. (Megjegyzés: a log függvény argumentuma csak pozitív lehet.)

Például 1%-os hiba közelítõleg 0.1 dB [pontosan: 20×log(1±0.01) = +0.0864 ill. -0.0873], vagy ha ez torzítási adat, akkor -40 dB szintû a zavaró komponenes [20×log(0.01) = -40].

“Abszolút” decibel értékek, referencia szintek

A decibel, definíciója szerint, két érték arányát reprezentálja, tehát relatív “egység”. Ha rögzítjük a referencia nagyságát, akkor alkalmas “abszolút” teljesítmény vagy feszültség érték megadására is:

P[dB]=10⋅logPPREF         illetve      U[dB]=20⋅logUUREF

Általában a megnevezésrõl (az elõre megkötött értékre utaló jelbõl) ismerhetõ fel az alkalmazott referencia.

(1) dBm (teljesítmény “egység”):

Gyakori teljesítmény referencia: PREF  = 1mW

P[dBm]=10⋅logP[W]0.001        és       P[W]=10−3+P[dBm]10

A teljesítményt disszipáló ellenállás érdektelen. Ennek konkrét értéke akkor szükséges, ha a teljesítmény megadását feszültség mérésre vezetjük vissza, azaz  P[W] = U2/R és U=effektív érték; ha például R = 50W, akkor

P[dBm,50Ω]=10⋅logU2R0.001=20⋅logU0.001⋅R=20⋅logU0.2236

Eltérõ impedanciákon eltérõ feszültség értéket jelent ugyanaz a dBm teljesítmény szint.

1W teljesítményû jel +30 dBm szintû. (Használatos a PREF=1W értékkel definiált dBW “egység” is.)

(2) dBV (feszültség “egység”):

A leggyakoribb feszültség referencia: UREF = 1V effektív érték

U[dBV]=20⋅logU[V]1        és        U[V]=10U[dBV]20

Érdektelen az impedancia. Persze, konstans dBV különbözõ impedanciákon eltérõ teljesítményt “szállít”.

-120 dBV értékû az 1mV feszültségû jel. (Ha UREF=1mV, akkor az “egység” dBmV.)

(3) dBm/dBV konverzió:

Specifikálni kell az impedanciát! Láthatóan, a [dBm,RW] és a [dBV] kifejezés csak konstans értékkel különbözik, vagyis:

P[dBm,RΩ]=U[dBV]+10⋅log10.001⋅R

Speciálisan: P[dBm,50W]   =  U[dBV] + 13.01,      P[dBm,75W]   =  U[dBV] + 11.25,

P[dBm,600W]  =  U[dBV] +  2.22,       P[dBm,1200W] =  U[dBV] -  0.79

Például: adjuk meg dBV és dBm egységben a következõ mért értékeket: (a)  3.5 Veff feszültség ismeretlen impedancián,   (b)  0.2 Veff  feszültség  150 W-on,   (c)  9 mW  teljesítmény  75 W-on. Válasz:

(a) U[dBV] = 20×log(3.5/1) = 10.9,     P[dBm] nem határozható meg(!)

(b) U[dBV] = -14,     P[dBm,150W] = 20×log(0.2/0.3873) = -5.7

(c) P[dBm] = 10×log(0.009/0.001) = 9.5,     U[dBV] = P[dBm,75W] - 11.25 = -1.75

(4) néhány további, gyakran használt “egység”:

dBFS :      FS: Full Scale (végérték) a referencia

dBu :        u: unit (egység),  feszültség referencia: UREF = 0.7746 V

Ez 600 W-on 1mW (UREF=0.001⋅600=0.7746 V), vagyis 600 W-on dBu és dBm numerikusan ekvivalens, de a dBu feszültség “egység” semmit sem tételez fel az impedanciáról!

dBc :         c: carrier (vivõ) szintje a referencia

dBr :         r: relative, azaz az alkalmazáshoz külön adják meg a referencia értékét

( vagy az a  “0 dB” alapján ismerhetõ fel!)

Néhány feladat

- Adjuk meg dB-ben a  ± 20 % hiba specifikációt!

- Igazoljuk: R[W] ellenálláson P[dBm] teljesítmény

U[Veff]=0.03162⋅R[Ω]⋅10P[dBm]10

feszültséget jelent.

- Töltsük ki a táblázat hiányzó adatait:

50 W impedancia

| adott¯ \ = | dBm | dBV | dBmV | dBmV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dBm | 0 | -13 |  |  |
| dBV | +13 | 0 |  |  |
| dBmV |  |  | 0 | +60 |
| dBmV |  | -120 |  | 0 |

“dBV + 13 = dBm”

Készítsünk ilyen táblázatot 75 W-os impedanciára! (Mi a különbség az elõzõ táblázathoz képest?)

- 75 W-os forrást “minimális csillapítású [43,3 W / 86,7 W] osztó” illeszt 50 W-os  mérõhöz. Hány dB ennek az osztónak a csillapítása?

Függelék

(1) Emlékezzünk a (10-es alapú) LOGaritmus függvényre:

Jól látható a dinamika kompresszió. A leképzés egyértelmû. Csak pozitív x-re értelmezett a log függvény. Ha 0<x<1, akkor log(x) értéke negatív.

(2) A LOGaritmikus skála aránytartó

Meghatározott,  x és k×x közötti lépés, amely tehát x aktuális értékétõl függetlenül állandó (k×x/x = k) aránynak felel meg, a logaritmikus skálán állandó távolságot jelent:

log(k×x) - log(x) = log(k),          k = konstans

és speciálisan k = 2 ... oktáv, k = 10 ... dekád.

Könnyen belátható, hogy egy dekádon(“D”) belül közelítõleg harmadolva kapunk oktávokat(“O”):

OD=log(2xx)log(10xx)=log(2)=0.301»13

ez grafikus ábrázolásnál hasznos tudnivaló.

Megjegyzés: igen nagy átfogásnál gyakori az 1-2-5-10 szekvencia szerinti tartomány váltás, ami gyakorlatilag oktáv lépés (2/1=2,  5/2=2.5 @ 2, 10/5=2). Ilyen például oszcilloszkópnál az  amplitúdó vagy idõalap tartomány beállítása.

(3) “Mire relatív” a relatív hiba?

Definíció szerint, a hiba (H) és a helyes érték (x) aránya a relatív hiba (h = H/x). Gyakran azonban célszerûbb a hibát az ismert (xm = x+H) mért értékre vonatkoztatni. Könnyû megmutatni, hogy a két értelmezés közötti eltérés elhanyagolható mértékû:

Hx−Hxm=H⋅xm−xx⋅xm=H2x(x+H)=Hx21+Hx»h2      és      h<<1

Praktikusan tehát (mivel az eltérés h2 nagyságredû, és maga a relatív hiba h<<1) mindegy, hogy melyik értelmezést használjuk.

*****