I: Hibaszámítás (hibaterjedés)

* I.01 Mikor és miért kell  “lehetõleg elkerülni”,  hogy a végeredményt két, egymástól független véletlen hibájú mért érték különbségébõl számítsuk?

Útmutatás: az f(x1,x2) = a×x1 + b×x2 összefüggésbõl számítsuk ki a w1és w2 súlytényezõket és legyen  a = 1 , b = -1.

* I.02  Konstans feszültségû generátor: Us, ismert és pontos értékû ellenállás: Rs, és igen nagy (“végtelen”) impedanciájú feszültségmérõ: U segítségével mérjük az ismeretlen Rx ellenállást:

“a” szakadásnál (azaz  Rx = ¥ feltételnél)  U értékét pontosan végkitérésre állítjuk, a feszültségmérõ kitérése: D = 1,

“b” Rx-et beiktatva, értékét a megfelelõen kalibrált mûszer skáláján leolvassuk: 0 < D < 1.

Az U feszültségmérõ osztálypontossága: 0.5

Kérdés: milyen értékû D kitérésnél minimális az ellenállás mérés hx relatív hibája és mennyi hx min értéke? (Ebbõl adódóan, milyen Rs választás célszerû?)

Megjegyzés: az osztálypontosság véletlen, relatív (%-os!!), a végkitérésre (D = 1) specifikált hiba [hFS = 0,5 % , a kitérés D = U/Us], vagyis az aktuális mûszer-hiba: hU = hFS/D.

I.03 Egyenfeszültségû tápegység kimeneti feszültsége üresjárásban 10V, a kimenetet 2A-rel terhelve 9,8V-ra esik a feszültség. Az adatokat 0.5 osztálypontosságú, 1-3-10-30 méréshatárú (V ill. A) mûszerekkel mértük.

Mennyi a tápegység forrásellenállása, és ennek a számított adatnak mennyi a  %-os hibája?

I.04 50 W-os jelforrást terhelõ 600  W-os ellenállás hány dB-lel módosítja a forrásfeszültséget?

* I.05 Feszültségosztó csillapítása: 26 dB, a szükséges bemenõ ellenállás:

Rin = 100 kW, és gyakorlatilag nincs terhelés (azaz Rt  = ¥).

Kérdés: mekkorák az osztó ellenállásai (R1, R2), és mennyi a csillapítás hibája dB-ben, ha 1%-os véletlen hibájú ellenállásokból építjük fel az osztót?

I.06 Ismert ohmos fogyasztón mért feszültségbõl számítjuk a teljesítményt. Mennyi ennek %-os hibája, ha az ellenállás 3%-os, a feszültségmérés pedig

2%-os véletlen hibájú?

I.07 Váltakozó jel periódusidejét 25 ppm hibával mértük.  Mennyi az ebbõl számított frekvencia adat  %-os hibája?

* I.08 25 kW/V érzékenységû Deprez típusú alapmûszerrel felépített, 10V végkitérésû voltmérõ méri az ábra szerinti U feszültséget:

A voltmérõvel mért érték Um = 5V.

Kérdés: mennyi az U feszültség tényleges értéke? (Ebbõl adódóan, hány  %  a mérés rendszeres hibája?)

Megjegyzés:  az érzékenység (vagy mûszer-állandó) a végkitérést adó áram reciproka, azaz 25 kW/V = 1/(40mA). Ez azt jelenti, hogy a mûszer Rm = 25 kW/V ·10V ( = 10V/40mA)  = 250 kW ellenállással terhel.

I.09 Mennyi a fogyasztása egy 20 kW/V mûszer-állandójú (érzékenységû) Deprez-mûszernek 10V-os méréshatárban végkitérésnél?

* I.10 Erõsítõ bemenõ ellenállását (Rbe), ismert Rs forrásimpedandiciájú generátor felhasználásával, két mérés eredményébõl határozhatjuk meg:

“1”  rövidrezárva az Rs ellenállást: Uki1,

“2”  beiktatva Rs -t: Uki2.

Kérdés: mennyi Rbe értéke, és mennyi ennek a számított adatnak a relatív hibája, ha névlegesen Uki1/Uki2 = 2 és az Uki-t mérõ mûszer hibája 0,5%?

I.11 Távközlési hálózatnál elõírás, hogy “egy érpár vezetékeinek ellenállás különbsége (Ra - Rb > 0) nem lehet több, mint ezen érpárból képzett hurok ellenállásának 1%-a”. Wheatstone-híd felhasználásával, a távolvégen földelt rövidzárral, az alábbi módon szokás ezt két lépésben (Rv1, Rv2) ellenõrizni:

Igazoljuk az eljárást! Hogyan vesszük észre, és mit tegyünk, ha Ra < Rb?

II: Mérõerõsítõ (egyszerû mûveleti erõsítõ alkalmazások)

Az alábbi példákban általában “ideális” mûveleti erõsítõket tételezünk fel, tehát csak az eszköz “funkcionális szerepét” vizsgáljuk.  Másszóval,

- csakis a két bemenõ(+, -)  pont közötti potenciálkülönbséget erõsíti a mûveleti erõsítõ, és igen nagy  (®“végtelen”) a közös módusú jelelnyomás

- az erõsítés igen nagy (®“végtelen”).  Ennek  az a következménye, hogy a két bemenõ(+, -)  pont gyakran azonos potenciálon van [ilyen esetben pl. ha  az egyik(+)  föld-potenciálú, ekkor a másik is az: “virtuális föld”], kivétel: komparátor mûködés

- a bemenõ impedancia igen nagy (®“végtelen”), vagyis nem folyik áram az erõsítõbe

- nincs nullponthiba (ofszet feszültség) és nincs ofszet áram

- a kimenõ impedancia igen kicsi (®“zérus”), azaz belsõ impedancia nélküli, “igazi” feszültségforrás a kimenet [és “bármekkora”  áramot képes leadni vagy elnyelni]

- a sávszélesség igen nagy, másszóval nem frekvenciafüggõ a mûveleti erõsítõ átviteli tényezõje (és így pl. stabilitási kérdések sem merülnek fel)

- nincs telítés, vagyis a tápfeszültség (és igy a korlátozott kivezérlés) hatásától eltekintünk

Praktikusan tehát a visszacsatoló hálózat határozza meg az átviteli tényezõt. Az ettõl eltérõ feltételt külön megadjuk.

* II.01 Határozzuk meg az alábbi, a Wheatstone-híd linearizálására használt kapcsolásban U0 értékét:

Megjegyzés: számítsuk ki a hagyományos (mûveleti erõsítõ néküli) híd kimenõ feszültségét is, ez megindokolja a “linearizáló” jelzõt.

* II.02 Kis áramot (i), mérési céllal, feszültséggé (U) alakítunk át az alábbi módon:

Kérdés: mi a kapcsolat “U” és “i” között, ha Rv >> (Ra x Rb), mert kis áramot mérünk? Mennyi az átalakítás hibája, ha névlegesen Ra/Rb = 2 és az Ra ellenállás hibája 1% (a többi elem pedig pontos)?

II.03 Neminvertáló erõsítõ erõsítése A = 4. A két ellenállás relatív hibája milyen súllyal szerepel a kimenet relatív hibájában?

II.04 “A” erõsítésû erõsítõ  pozitív és szelektív(frekvenciafüggõ)  “b”  vissza-csatolásával [plusz amplitúdó szabályozással], az “A·b = 1” feltételt teljesítve kapunk szinuszos oszcillátort  (amplitúdó feltétel:  |A| · |b| = 1,  fázisfeltétel:  fA+ fb = 0).

Határozzuk meg az alábbi RC oszcillátor (“Wien-hidas” audio oszcillátor)  frekvenciáját (a fázisfeltételbõl), majd ezen a frekvencián a szükséges Rv/RN arányt (az amplitúdó feltételbõl):

Megjegyzés: konstans kimenõ amplitúdó RN folyamatos szabályozásával állítható be, ezt a feladatban nem vizsgáljuk.

* II.05 Hiszterézises komparátorral visszacsatolt integrátor háromszög (Uh) és négyszög (Un)  jelet generál:

A komparátor mûveleti erõsítõjének kimenõ szintje korlátozott(!!): telítés lép fel, az amplitúdó korlát szimmetrikus: Un = +Umax , vagy Un = -Umax  ( és a telítés miatt itt nem azonos a két bemenõ pont (+,-) potenciálja).

Kérdés: mennyi a generált hullámformák periódusideje?

II.06  Az alábbi kapcsolás módosított (két erõsítõs) differenciaerõsítõ:

Ha az erõsítés értéke: 5, akkor mennyi R [kW] nagysága?  Mi az elõny (a hagyományos [egy erõsítõs] differenciaerõsítõhöz képest)?

II.07 u(t) szinuszos, 4V csúcsértékû, egyenkomponenst nem tartalmazó jel.

Rajzolja le az Uo(t) kimenet egy periódusát léptékhelyesen (a bemenethez viszonyítva) a P összellenállású potenciométer alábbi leágazás ( 0 < y < 1 ) helyzeteinél:

- y = 3/4 (felsõ)

- y = 1/2 (középállás)

- y = 1/8 (alsó)

II.08 A követõ erõsítõ kimenõ árama korlátozott(!!): maximálisan 20 mA lehet. R = 20 W, C = 2 nF  és a kapacitás kezdetben töltetlen. A kapcsoló bekapcsolását követõen, mennyi idõ alatt áll be Uc a végértékre 0.01%-os pontossággal?

Útmutatás: Uc kezdetben LINeárisan változik (az áramkorlátozás miatt), csak ezt követõen EXPonenciális a változás! A váltás akkor lép fel, amikor már az áramkorlátnál kisebb áram tölti a kapacitást.

II.09 Dual-slope AD átalakító integrálási idõtartama Ti = 20 msec, bemenõ feszültsége |Ube| £ 2V. Ha az integráló mûveleti erõsítõ kimenetén, a telítés elkerülése érdekében(!!), maximálisan |Ui| £ 10V kimenõ feszültség lehet, akkor legalább mekkora  RC [msec]  idõállandót kell választani?

II.10 Áramforrás jelét az alábbi kapcsolás alakítjá át feszültséggé:

A  4 £ I [mA] £ 20 tartományú áramot  0 £ U [mV] £ 1000 tartományú feszültséggé kell átalakítani. Mennyi Uo [mV] és Ro [W] értéke?

========================================================

A *-gal  jelölt feladatok megoldása

I.01 Az  y = f(x1,x2, ...)  függvény paraméter-érzékenységét a Taylor sor elsõ tagjával közelítjük (kis változásokról van szó):

Dy»i¶y¶xi⋅Dxi ,

tehát a képletbõl számított érték relatív hibája:

hy=Dyy»i¶y¶xi⋅xiy⋅Dxixi=iwi⋅hi

ahol  wi   az ún. súlytényezõ,  hi   pedig az egyes összetevõk relatív hibája.

Ha véletlen relatív hibákkal kell számolni, akkor (a”legrosszabb eset” helyett, a “szórásnégyzet összegzõdik” törvény alapján) a hibaterjedés törvénye:

hy»iwi⋅hi2     és     wi=¶y¶xi⋅xiy

Speciálisan,  y = a×x1 + b×x2 esetén

w1=a⋅x1a⋅x1+b⋅x2 ,    w2=b⋅x2a⋅x1+b⋅x2

és  a = 1, b = -1 értékkel

wi=xix1−x2,    i = 1,2

amelynek aktuális értéke igen nagy lehet, ha x1 » x2!

Tanulság: ilyen esetben közvetlenül differenciát kell mérni.

I.02 Rx-et beiktatva, az U feszültség értéke

U=UsRxRx+Rs

ebbõl az ismeretlen ellenállás:

Rx=Rs⋅D1−D , ahol D=UUs ezért hD = hU (ahol hU = hFS/D és hFS = 0.5%)

Rx  relatív hibája (mivel csak D bizonytalanságából ered):

hx = wD×hD ,  ahol  wD=¶Rx¶D⋅DRx=Rs⋅1−D−−1⋅D1−D2⋅DRs⋅D1−D=11−D ,

helyettesítve

hx=11−D⋅hFSD

Ez akkor minimális, ha a nevezõ maximum:

0=¶D−D2¶D=1−2⋅D    ®      D = 1/2

Vagyis, D = 1/2 kitérésnél minimális az ellenállás mérés hx relatív hibája (ebbõl adódóan Rs » Rx választás célszerû), és

hxmin=11−12⋅hFS12=4⋅hFS=4⋅0,5%=2%

A mûszer skálája:

a hx [%] hiba kitérés(D)-függése pedig (hFS = 0.5% értékkel):

I.05 Az “a” osztásarány (-26dB » 1/20) és a bemenõ ellenállás (Rin = 100 kW) adott,

és nincs terhelés. Vagyis

Rin(=100)=R1+R2,

a120=R2R1+R2

ebbõl  R1 = 95 kW, R2 = 5 kW.

A csillapítás (“a”) hibája:

ha=w1⋅h12+w2⋅h22

ahol  |h1| = |h2| = 1%,

w1=¶a¶R1⋅R1a=−R2R1+R22⋅R1R2R1+R2=-R1R1+R2    és  w2 =...= |w1|

Helyettesítve

ha=2⋅w1⋅h1=2⋅95100⋅1%@1,34%     ®     0,12 dB.

I.08 Rajzoljunk helyettesítõ képet:

ahol R = (100 x 33,3) kW @ 25 kW, és Rm = 250 kW.   Ebbõl

Um=U⋅RmR+Rm     ®      U=1+0,1⋅Um=5,5V

és a rendszeres hiba: -9,1% (» -10%) . [Megjegyzés: definíció szerint, “bemenet + hiba = mért érték”!]

I.10  A két mérésnél eltérõ Ube, és ennek megfelelõen Uki  értéke is:

“1”:  Ube1 = Us                      ®     Uki1 = k×Ube1

“2”:  Ube2=Us⋅RbeRs+Rbe    ®     Uki2 = k×Ube2

ahol a k konstans azt fejezi ki, hogy az Uki-t  mérõ mûszer terhelése mindkét esetben azonosan hat! (Ha nincs terhelés, k = A.) Ezekbõl (osztással) a bemenõ ellenállás értéke:

Rbe=Rs⋅1Uki1Uki2−1=Rs⋅Uki2Uki1−Uki2

Két független(!) mérés adatából számítható Rbe, ezért az összetevõk (|h1|=|h2| = 0,5%) hibája ismeretében - a hibaterjedés törvénye alapján - az eredmény relatív hibája (h):

h=w1⋅h12+w2⋅h22

ahol a súlytényezõk:

w1=¶Rbe¶Uki1⋅Uki1Rbe=-Uki1Uki2Uki1Uki2−1=-2,    w2=...=w1

A számított Rbe  relatív hibája tehát: h=2⋅w1⋅h1=2⋅2⋅0,5%@1,4%.

II.01 Szemléletesebb, ha átrajzoljuk(!) a kapcsolást:

A mûveleti erõsítõ két bemenõ pontja azonos potenciálon van, ezért

i=U−U2R=U2−U0R(1+h),

ebbõl Uo = -(U/2)×h , tehát az eltérés(h) lineáris függvénye.

Megjegyzés: a hagyományos híd kimenõ feszültsége

Uout=U⋅R(1+h)R+R(1+h)−U2=U2⋅h2+h

és ez nemlineáris kapcsolat.

II.02 A visszacsatolásban “T hálózat” van

ez ugyan kissé “komplikálja” az analízist, de a kapcsolás elõnye: nagy erõsítést viszonylag kis ellenállásokkal lehet elérni.

A “trükk”: Thevenin helyettesítés

ahol  Ue = U×Rb/(Ra+Rb), és  Rv >> Re (= Ra x Rb)  felhasználásával (vagy enélkül is!) a további számítás kézenfekvõ.

II.05  Az R1 és R2 ellenállásokon folyó áram

i=Uh−UR1=U−UnR2,     ebbõl      U=Uh+R1R2⋅Un1+R1R2

értékû a komparátor erõsítõ “+” bemenõ pontjának feszültsége, és most nem azonos(!) a két bemenõ (+,-) pont potenciálja. U változik, és

(1) amíg  U > 0, addig ennek az erõsítõnek a kimenõ feszültsége Un = +Umax, (telítésben van), ez pedig az integráló kimenetén “negatív irányú” Uh változást okoz. Az átváltás az U = 0 pontnál, a fenti egyenletbõl adódóan az

Uh1=-R1R2⋅Umax

bemenõ értéknél következik be. Hasonlóan,

(2) amíg viszont U< 0, addig ennek az erõsítõnek a kimenõ feszültsége

Un = -Umax, és a váltás U = 0 értéknél lép fel, ahol tehát

Uh2=R1R2⋅Umax

Az alábbi ábra szemlélteti  Un és Uh  egymáshoz kapcsolt mozgását:

Az integrátor kapacitásának töltése félperiódus (dt) idõtartamra:

Q=C⋅dU=I⋅dt,  ahol   dU = Uh2 - Uh1  és  I=UmaxR

Ebbõl a keresett T = 2×dt periódusidõ értéke:

T=4⋅RC⋅R1R2

Megjegyzés: a komparátor hiszterézise: dU, ennyi a háromszögjel csúcstól-csúcsig vett amplitúdója is.

Néhány végeredmény:

I.03 w1 = 50, w2 = -49, wI = -1, ezzel h = 35%

II.04 w0 = 1/RC és a = (w / w0) - (w0 /w) jelöléssel b = 1/(3+ja).  A fázis-feltételbõl (a = 0) a frekvencia értéke: w = w0 , ezzel pedig az amplitúdó-feltételbõl (Rv/RN) = 2

II.06 R = 5 KW

II.07 pl. y = 1/2 esetén U0 = 0, ha y = 1/8 akkor U0 = -(3/4)×u

II.08 (0,96 + 0,24)ms = 1,2 ms

= Ó = papay@hit.bme.hu ============== “felad1.doc” = 1998. 01 ===