Egy-idõállandós rendszer modell

Egyszerû, gyakran használt (több ökölszabályban is tettenérhetõ) közelítés. Az átvitelt RC-szûrõ (aluláteresztõ szûrõ): t = RC idõállandó modellezi. (Elsõrendû hálózat, First-order low-pass [LP] system.)

1. Emlékeztetõül a ALAPÖSSZEFÜGGÉSEK:

A. Szinuszos, w = 2pf frekvenciájú (T = 1/f periódusidejû) és A amplitúdójú bemenet (gerjesztés) esetén  -  a feszültségosztás, valamint a komplex szám abszolut értéke és fázisa képletét felhasználva  -  a kimenõ jel (a válasz):

uKIA=a⋅cos(w⋅t−F)=a⋅cosw⋅(t−Dt)

ahol az amplitúdó átvitel (az abszolut érték)

a=11+fB2		        .....   (1)

itt B a sávszélesség (az a frekvencia érték, ahol a = 1/2, azaz -3 dB)

B=12p⋅RC»0,16t		          .....  (2)

a (relatív) fázis nagysága

F=arctg(wRC)=arctgfB	.....  (3)

vagy, a fázissal ekvivalens idõkésleltetés értéke

Dt=Fw,	azaz	DtT=F2p	.....  (4)

B. Egységugrás bemenetre a válasz “exponenciális”:      1−e−tt	.....   (5)

ebbõl a  tf   felfutási idõ (10-90%) értéke

tf=RC⋅ln9»2,2⋅t		.....  (6)

C. A felfutási idõ (tf) és sávszélesség (B) kapcsolata (6) és (2) alapján

tf=ln92p⋅B»0,35B	            	.....  (7)

és ezt az összefüggést pl. az oszcilloszkópok adatlapján is felfedezhetjük.

Megjegyzés:

egymást követõ (kaszkád kapcsolású) egy-idõállandós fokozatok esetén, az eredõ tfe felfutási idõ értékére jó közelítés a “négyzet-szabály”

tfe»tf12+tf22=tf1⋅1+tf2tf12	.....  (8)

ahol pl. oszcilloszkóp esetén tfe : a megfigyelt érték, tf1: a mérendõ, tf2 pedig az oszcilloszkóp saját felfutási ideje (lásd (7)).

Valójában persze, modell szinten is, bonyolultabb az összefüggés ... (Csak mazochistáknak: C. Mittermayer, A. Steininger: “On the determination of dynamic errors for Rise Time measurement with an oscilloscope,” IEEE Trans. on Instr. and Meas., pp. 1103-1107, Dec. 1999)

2. PÉLDA:

Oldjuk meg a felad2.doc (exam2.zip) 3.01 feladatát!

3.01 Egy-idõállandós rendszer modell (RC aluláteresztõ szûrõ) alapján határozzuk meg

(a) a  felfutási idõ (tf) és a sávszélesség (B) kapcsolatát  [tf » 0.35/B],

(b) az amplitúdó hibát becslõ “hármas-szabályt” [3-szor nagyobb sávszélességû oszcilloszkóp kell 5%-os pontosságú méréshez],

(c) a felfutási idõ hibáját becslõ “harmados-szabályt”  [harmadnyi felfutási idejû oszcilloszkóp kell 5%-os hibához],

(d) a kapacitív terhelés hatását egy forrásra [tf » 2,2×RC],

* (e) egy adott pontossághoz szükséges beállási idõt,

* (f) a diszkrét-idejû  EXPonenciális  ÁTLAGolás  rekurzív algoritmusát.

Részletes megoldást a *-gal jelölt feladatokra találunk,

(b) esetén (1)-bõl közvetlenül adódik a szabály [felhasználva az 11+x»1−xközelítést, és azt, hogy a “relatív hiba” mellett - mert 1-nél jóval kisebb - elhanyagolható a “relatív hiba négyzete”],

(c) esetén pedig (8)-ból kapjuk a szabályt, lásd még a hozzá tartozó ábrát is.

3. KÍSÉRLET:

Mérõeszköz: digitális oszcilloszkóp (DSO)

(1) csatorna: bemenet (gerjesztés)

(2) csatorna: kimenet (válasz)

A. Szinuszos gerjesztésnél, a mért adatokból (a1) ellenõrízzük az idõ-késleltetés adatát, (a2) határozzuk meg C értékét, ha R = 9,91 kW  és adjuk meg a sávszélességet, (a3) a Lissajous-görbe alapján ellenõrízzük a fázis adatot.

(a1) mért idõ-adatok:

Útm: Dt (Delay) ellenõrzéséhez lásd (4)-et, vigyázat: a képletben rad, a mérésnél fok a fázis dimenziója

(a2) mért amplitúdó adatok:

Útm: pl. Vmax(2)=Vmax(1)1+w⋅RC2 , ebbõl C=Vmax(1)Vmax(2)2−1w⋅R

[lásd (a1)-nél a frekvencia értékét], a B sávszélesség (2)-bõl adódik. (Vegyük észre: mivel F » p/4, ezért B » “az (a1)-nél mért frekvencia”)

(a3) Lissajous-görbe: (X = (1) csat., Y = (2) csat)

Útm:  sin(F)=Y2(2)Y1(2)

(Megjegyzés: természetesen Y1(2) = Vmax(2))

B. Ugyancsak szinuszos gerjesztés, de “nagy”frekvencián:

Ellenõrízzük most a F (= Dt.w) fázis adatot!

Határozzuk meg itt is C értékét (a mért amplitúdó adatokból, az ellenállás változatlanul R = 9,91 kW)!

C. Egységugrás (1 kHz-es négyszög-impulzus) gerjesztés:

Határozzuk meg itt is  C értékét a mért felfutási idõ (Rise) adat (és az ismert R ellenállás) felhasználásával, lásd (6)-ot!

Megnövelt frekvenciájú négyszög-impulzus sorozatra adott válasz:

D. “Nagy”frekvenciás  háromszög  jelre adott válasz:

Megjegyzés: ezen a frekvencián már láthatóan radikális a szûrõ hatás.

E. SINC-pulzusra (» Dirac-impulzusra) adott válasz:

Megjegyzés: emlékezzünk az RC-tag (Dirac)impulzus válaszára!

Ó papay@hit.bme.hu