“ELEKTROnet, VI. évf. 1. szám,  1997. február”

DR.  PÁPAY ZSOLT

Hogyan mûködik

a  “reciprok, interpoláló”  frekvencia  mérõ ?

A címben feltett kérdést a méréstechnikai gyakorlat, az “igény” oldal praktikusabb formában veti fel, nevezetesen: hogyan mérhetünk “9 digit/sec” (vagy még jobb) felbontással frekvenciát? Az ilyen - néha kétkedéssel fogadott - specifikációt teljesítõ mérõeszközök egyik lehetséges struktúrális felépítésérõl, a “technikai” oldalról van ugyanis szó (túllépve a mai jelszavakon, mint “Connect and Go” és ne törõdj a részletekkel).

(1) A frekvencia hagyományos definíciója a szinusz függvényhez, a mechanikából jól ismert harmónikus mozgáshoz kapcsolódik:  f  gyakorisággal, vagyis  w = 2p.f   egyenletes  szögsebességgel forgó test vetületének idõfüggvénye  s(t) = r·cos(wt).  A periódikus változásnak lényeges paramétere a frekvencia.

Hasonlóan, szinuszosan váltakozó villamos jel esetén az  f  frekvencia mérõ-számát  az idõegység alatt fellépõ  oszcillációk  száma adja.  (Ennek  mértékegysége: D f = 1/t0 [Hz], ha a választott idõegység: t0 [sec].) A frekvencia automatikus mérését az teszi lehetõvé, hogy az oszcillációk száma egyértelmûen hozzáköthetõ a jól detektálható egyirányú null-átmenetekhez. Általánosabban: egy kijelölt szint adott irányú jel-átmetszéseivel értelmezett “események”hez. Teljes periódusonként ugyanis egy és csakis egy ilyen esemény lehet. A jel-eseményeknek ismert ideig tartó számlálása tehát “közvetlenül” méri az ismeretlen frekvenciát. Az elvet realizáló eszköz (az ún. frequency counter, vagy röviden: counter) felépítése is egyszerû: jelkondícionálás (= esemény generálás, vagyis számlálható impulzusok elõállítása) után kapuzott esemény-számlálás (= akkumulálás) adja közvetlenül a mérõszámot. (A cikknek nem témája az esemény generálás “mûvészete”.)

A frekvencia értékét természetesen az egyirányú null-átmenetek idõtávolságának,  azaz  a  T  periódusidõnek  a  reciproka is  egyértelmûen jellemzi:  f = 1/T. De ebben a mûvelet-láncban már numerikus adatkezelés is van! Elõször ugyanis a periódusidõ nagyságát kell megismerni (mérni!), majd ebbõl a “nyers” adatból számítható (manuálisan vagy automatikusan) a kívánt eredmény. Idõ mérésére ugyancsak  “közvetlenül” alkalmas a számlálás, mégpedig: ismert( f0) gyakoriságú eseményeket kell összegezni a mérendõ idõ alatt (ún. timer mérõeszköz; a mértékegység: DT = 1/f0 ). Megjegyzendõ, hogy javul a felbontás és a pontosság, ha egyetlen periódus helyett n (³ 1, egész) számú, egymást követõ periódus idõtartamát mérjük. Megnevezése: átlagperiódusidõ mérés, és a szóhasználat valóban fedi a lényeget (lásd alább).

A kétféle lehetõséget szokásosan egyetlen “univerzális” mérõeszköz tartalmazza (az ún. frequency counter / timer, vagy röviden: counter/timer).

(2) Ha a frekvencia idõben változhat, és a gyakorlati esetek többségében erre kell felkészülnünk, “újra kell értelmezni” a fenti eljárások eredményeit. Ebben a pillanatnyi frekvencia fogalmának bevezetése segít, mégha a jelzõ az elsõ pillanatban paradoxnak is tûnik.

Definíció szerint, a pillanatnyi frekvencia a  fázisváltozással arányos:

és 2p [rad] fázisváltozás jelent egy teljes periódust. [A szinuszos jel argumen-tumát (fázisát) behelyettesítve, azonnal adódik a hagyományos frekvencia értelmezés szerinti adat!]

A pillanatnyi értéket felhasználva, az  f  idõátlag:

ahol  t = átlagolási (mérési, mintavételi) idõ

v =  valós periódus-szám  [hiszen a számlálóban a teljes, összegzett

(akkumulált) fázisváltozás szerepel,  a nevezõben pedig  az egy

periódusnak megfelelõ változás]

Az összefüggés egyrészt megmutatja, hogy  f  (átlag)gyakoriságú események-nek t idõvel kapuzott számlálása “N » f·t” mérõszámot ad, amely v-nek az egész része! Ez a “szorzat szabály” a metrikai értelmezés alapja; precízebben “f·t + c = N”, ahol - mint az könnyen belátható - a  hibakorlát: |c| < 1.

Másrészt kitûnik: a “kapuzott esemény számlálás” módszere valójában a (változó) frekvencia átlagértékét méri, mégpedig

(a)  a “közvetlen” módszer az elõre rögzített t = t0 kapuidõ(mérési idõ) alatti átlagot (hiszen az így akkumulált érték, vagyis a mérõszám, v-nek egész része),

(b) a reciprok módszer pedig a v = n (egész)számú periódus idõtartama alatti  átlagot. [Speciálisan: v = 1 választásnál mért  t = T értékébõl  f  = 1/T, ahogyan ezt már a kiindulásnál is láttuk! A hagyományos értelmezés szerint ez lehetne a “pillanatérték”, hiszen: beszélhetünk-e frekvenciáról, ha nem zajlott le legalább egy periódus?]

Mindkét módszer “maszkolja” (elfedi) a mérési idõ alatt fellépõ frekvencia változásokat!

Ha gyors frekvencia változást kell “feltérképezni”, mondjuk egy oszcillátor áthangolását [vagy például pulzus-csomag (burst) frekvenciája a mérendõ], akkor nagy gyakorisággal kell mintavételezni [vagy rövid ideig lehet csak mérni]. Azt a módszert kell tehát választani, amelyik kisebb (mérési)idõ alatt nyújt nagyobb pontosságot!

A választást segítõ legfontosabb tény: “bonyolultsága” ellenére, a reciprok módszer elõnyös az  f <  fkritikus frekvencia tartományban, ahol  fkritikus » f0  (ez az idõmérés referencia-gyakorisága, az “órajel” frekvencia) és praktikusan:  f0  ³ 10 MHz. Ha ugyanis mindkét módszernél azonos (t0 » nT) mérési idõt tekintünk, akkor a “közvetlen” módszer az  fkritikus határig kisebb mérõszámot ad (N » f·t0 < f0 · nT) és így relatív hibakorlátja (1/N) rosszabb!

(3) Reciprok módszernél - mint láttuk - a n periódus-számot elõre, a minta-vétel elõtt kell(ene) kiválasztani. Mivel az aktuális mérési idõ (=  n.T) az átlagolás-szám és az ismeretlen mérendõ függvénye, “nem látható elõre”, hogy teljesíthetõ-e a kívánt mérési-idõ korlát!

A dilemmát az ún. két regiszteres mérõeszköz struktúra oldja meg (1. ábra):

1. ábra

A “trükk” csupán az, hogy külön megszámláljuk az elõírt idõkorláttal behatárolt (és persze ismeretlen) periódusok számát [® n : eseményregiszter], miközben mérjük az ehhez tartozó (ismeretlen, n.T nagyságú) idõtartam mérõszámát [® Ni : idõregiszter]. Ebbõl a két adatból kell kiszámítani az  f  frekvencia értékét!   Mellõzve most a mérési hibát, ha az idõt  f0  referencia-gyakorisággal mérjük, akkor Ni » f0 · nT, és ebbõl az eredmény: f  = 1/T » (n/Ni) · f0, tehát a két regiszter tartalmának hányadosával arányos. [Mivel itt  f <  fkritikus (» f0 ) , ezért n < Ni.] A skálázás miatt külön vizsgálandó még a mért érték megjelenítés (display) feltétele. (Érdemes megjegyzi, hogy  f0 = fEXT választással két ismeretlen frekvencia aránya mérhetõ.)

Mivel n ³ 1 szükséges, ezért - függetlenül(!) az elõre rögzített névleges mérési-idõ korláttól - legalább n = 1 periódusnak a tartamáig kell mérni! A technikai megvalósítás kézenfekvõ: egyszerûen az elõírt idõkorlát kezdõ(start)-idõpontját követõ elsõ jel-eseménytõl kezdve kell regisztrálni és mérni egészen a záró(stop)-idõpontot követõ jel-eseményig. Az eljárás tehát a gyakorlatban általános aszinkron idõkorlát/jel viszonynál is “mûködik”. A lehetséges n (³ 1, egész) periódus-szám ilymódon automatikusan “igazodik” a felhasználó által megszabott mérési-idõ korláthoz. Ahogyan ezt a gyártók jellemezik: az eszköz “okos”(smart), csak a mérési idõ beállítást igényli.

A hányados (“reciprok”) képzésénél elvileg ugyan nincs szóhossz (azaz felbontás) korlát, azonban a számított érték névleges relatív felbontása (DfREC/ f) nem lehet jobb annál, mint amilyen magának a mérésnek a relatív felbontása (1/Ni) volt. (Emlékezzünk a méréstechnika hibaszámítási szabályára: reciprok képzésnél változatlanul “terjed” a relatív hiba.) Ezért a  DfREC/ f  ³ 1/Ni  [» 1/( f0 · t )]  kötést kell betartani (ahol t = n.T a mérési idõ), másszóval az eredmény mértékegysége

lehet. A mérési(mintavételi) idõ determinálja tehát a felbontást!

Ha például  f0 = 10 MHz = 107 Hz, akkor ez “7 digit/sec” felbontásnak felel meg. Az összefüggés az ilyen típusú eszközök adatlapján “felfedezhetõ”!

(4) A fenti kapcsolat arra is rávilágít, hogy további “finomításhoz” az idõmérés felbontása javítandó: az f0 órajel frekvencia “effektív” értékét kell megnövelni. Ebben játszik kulcs-szerepet az interpoláció. Az f0 referencia növelése (a “nyers erõszak” módszere) ugyanis hamar technikai korlátba ütközik. Ha pedig a DT = 1/f0 felbontás (az “idõalap”)  nem  javítható,  akkor  meghatározó  az  idõhibák  (ts £ DT,  te £ DT) szerepe (2. ábra).  Ha viszont ezek értékét ismernénk(!), akkor a

t + te =  ts + Ni·DT

összefüggés alapján “pontosítható” lenne a hagyományosan mért  (t » Ni·DT)  érték.

2. ábra

A hatásos idõfelbontás-növelés módja tehát az idõhiba korrekció (TEC: Time Error Correction). Ehhez meg kell mérni(!) az idõhibák nagyságát.

Például olymódon, hogy K-szoros idõnyújtással tesszük mérhetõvé azokat (ún. analóg interpoláció).  Az idõnyújtás elve: ts  [ill. te ] tartamáig I árammal töltve egy kapacitást, annak  I/K  áramú kisütési idõtartama: K.ts  [ill. K.te].  Ez a “nagy” idõtartam pedig már hagyományosan módon, az  f0 = 1/DT  órajellel mérhetõ!  Eltekintve most a nyújtás és a mérés hibájától: a korrekciós mérõszám (K.ts)/DT » Ns  [ill. (K.te)/DT » Ne] értékû.

Az így kapott három mért adatból számítható a pontosabb idõmérés eredménye

t » (K·Ni + Ns - Ne)·Dt,    ahol   Dt = DT/K,

azaz K-szor jobb felbontású az interpolációval végzett idõmérés, és ennek megfelelõen javul a reciprok módszer felbontása is. Természetesen, a nyújtások analóg mûvelete a “kritikus láncszem” K növelésénél; a pontosság megtartása (automatikus) kalibrálás beépítését igényli (a korrekciós mérõszámok meghatározása pedig növeli az egyes frekvencia mérések közötti “holt idõt”).

Hatásában, az interpoláció

f0EQU  =  K· f0   (= 1/Dt)

értékû “effektív (virtuális)” órajellel történõ hagyományos idõméréssel ekvivalens!

Ha például  f0 = 10 MHz és K = 100, akkor  f0EQU = 1 GHz = 109Hz, ez pedig “9 digit/sec” felbontásnak felel meg. Itt van a válasz a kiinduló kérdésre.

Már láttuk, hogy a reciprok módszer mérési tartománya  f <  fkritikus » f0EQU, a módszer alkalmazását az interpoláció beépítése gyakorlatilag a teljes, közvetlenül-számlálható frekvencia tartományra kiterjeszti!

Végül, érdemes még egyszer hangsúlyozni, hogy a counter/timer mérõeszköz nem frekvencia-szelektív. Az ismétlõdõ(repetitív) jel alapfrekvenciáját méri; ponto-sabban: az eszköz  jelkondícionáló egysége által generált események - meghatározott idõ alatti - (átlag)gyakoriságát. Döntõ tehát a mérési követelményeknek megfelelõ(!) esemény-generálás, de ez már egy másik történet.

*********************************

Kell-e ilyen HiRes (High Resolution) képesség? Gondoljunk pl. arra, hogy 10-4 sec mérési idõnél már csak 1:105, azaz  5 digit(számjegy) a névleges felbontás! (Ez a méréstechnika jól ismert ellentmondása: “gyakoribb mérés - rosszabb felbontás”.)

Nota bene:  “A számlálás a mérés paradigmája.”

Történelmileg ez a lépés az FM (frekvencia modulációs) technika kifejlesztéséhez kapcsolódik (1937). Az idõben változó frekvencia jellemzésének további általánosítá-sával a cikk nem foglalkozik.

Szerencsére, a nagyfelbontású idõmérés “önmagában” is kritikus probléma, megol-dásának eredménye itt is hasznosítható.

Az idõhibának a korrekcióhoz szükséges mérõszáma más módszerrel is elõállítható, pl. “nóniusz-elv” alapján, nagypontosságú és indított(!) oszcillátor felhasználásával (ún. digitális interpoláció).

Csak a struktúrát vizsgáljuk, és nem cél a hibaelemzés.

“Nulla” értékû idõhiba fellépése azzal az egyszerû fogással kerühetõ el, hogy mindkét idõhiba nyújtásába  egy(vagy több)  referencia [= órajel periódus] nagyságot is “beveszünk”, ezek a korrekciónál automatikusan kiesnek.