R1= R2=20k		A0=105	,	f1=100Hz,	f2=1MHz,

- Mekkora az ideális visszacsatolt erősítés és a β visszacsatolási tényező, ha R=526,3Ω ?

- Mekkora R szükséges ahhoz, hogy a visszacsatolt átvitel maximális lapos frekvencia-karakterisztikájú legyen?

Megoldások:

AVID= -R2/R1= -1	
β=(R1 x R2)/(R1 X R + R2)=512.6/20512.8=0.025

- H0=f2/2f1=5000	> β=5 000/100 000=0.05		1/β=20=1+R2/(R1 x R)

azaz R1 x R= R2/19= 1052.6Ω		R=1111Ω