A. oszt. erősítő UCEsat=Um=1V,  I0=0.5A

Kérdések:

a) Mekkora lehet a maximális szinuszos kimeneti teljesítmény az Rt ellenálláson?

b) Mekkora a telephatásfok (t= max. színuszos kimeneti telj.maximális teleptelj.) ha maximális szinuszos kivezérlést tételezünk fel? ( a telep két feszültségből áll!!)

c)	Mekkora a maximális disszipáció egy (1) tranzisztoron?

Megoldások:

a)	A kapcsolás pont optimáli munkaponti áramra beállítva. Ics=1A

Pt=0.5 Ics2=0.5 1 10=5W

b) Telepteljesítmény Pt=2Ut IC0=12W	=5/12=41.67%

c)	Pdmax=UCE0 IC=(Ut-IC0RC)IC0=11.5(V)0.5(A)=05.75W