| DSP Address | Size | Description | Software |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 0000 000F FFFF | 1M | onchip RAM |  |
| 0010 0000 017F FFFF | 23M | Reserved |  |
| 0180 0000 5FFF FFFF | 1512M | onchip peripherials | CSL |
| 6000 0000 6FFF FFFF | 256M | external peripherials | BSL |
| 7000 0000 7FFF FFFF | 256M | Reserved |  |
| 8000 0000 87FF FFFF | 128M | external SDRAM |  |
| 8800 0000 FFFF FFFF | 1920M | Reserved |  |

| DSP Address | Size | Description | Software |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 0000 000F FFFF | 1M | onchip RAM |  |  |
| 0010 0000 017F FFFF | 23M | Reserved |  |  |
| 0180 0000 01C3 FFFF | 4M | onchip peripherials | CSL |  |
| 01C4 0000 01FF FFFF |  | Reserved |  |  |
| 0200 0000 0200 0033 |  | onchip peripherials QDMA | CSL |  |
| 0200 0034 2FFF FFFF |  | Reserved |  |  |
| 3000 0000 3FFF FFFF |  | onchip peripherials McBSPí, í=0,1,2, Utopia | CSL |  |
| 4000 0000 4FFF FFFF |  | Reserved |  |  |
| 5000 0000 5FFF FFFF |  | onchip peripherials TCP/VCP | CSL |  |
| 6000 0000 6FFF FFFF | 256M | external peripherials | BSL | EMIFB ce0 ce1 ce2 ce3 |
| 7000 0000 7FFF FFFF | 256M | Reserved |  |  |
| 8000 0000 87FF FFFF | 128M | external SDRAM |  |  |
| 8800 0000 FFFF FFFF | 1920M | Reserved |  |  |

| DSP access Address Range | DSPP | PCI access Base0 offset | PCI access Base1 offset | Size (Bytes) | Description | Software |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 0000 000F FFFF | 0 | 00 0000 0F FFFF | - | 1M | Internal RAM |  |
| 0010 0000 017F FFFF |  | - | - | 23M | Reserved | reserved |
| 0180 0000 0183 FFFF | 6 | 00 0000 03 FFFF | 00 0000 03 FFFF | 256K | EMIFA registers | BSL |
| 0184 0000 0187 FFFF | 6 | 04 0000 07 FFFF | 04 0000 07 FFFF | 256K | L2 registers | CSL |
| 0188 0000 018B FFFF | 6 | 08 0000 0B FFFF | 08 0000 0B FFFF | 256K | HPI registers | reserved |
| 018C 0000 018F FFFF | 6 | 0C 0000 0F FFFF | 0C 0000 0F FFFF | 256K | McBSP 0 registers | CSL |
| 0190 0000 0193 FFFF | 6 | 10 0000 13 FFFF | 10 0000 13 FFFF | 256K | McBSP 1 registers | CSL |
| 0194 0000 0197 FFFF | 6 | 14 0000 17 FFFF | 14 0000 17 FFFF | 256K | Timer 0 registers | CSL |
| 0198 0000 019B FFFF | 6 | 18 0000 1B FFFF | 18 0000 1B FFFF | 256K | Timer 1 registers | CSL |
| 019C 0000 019F FFFF | 6 | 1C 0000 1F FFFF | 1C 0000 1F FFFF | 256K | Interrupt selector registers | CSL |
| 01A0 0000 01A3 FFFF |  | - | 20 0000 23 FFFF | 256K | EDMA RAM and registers | CSL |
| 01A4 0000 01A7 FFFF |  | - | 24 0000 27 FFFF | 256K | McBSP2 registers | CSL |
| 01A8 0000 01AB FFFF |  | - | 24 0000 27 FFFF | 256K | EMIFB registers | BSL |
| 01AC 0000 01AF FFFF |  | - | 24 0000 28 FFFF | 256K | Timer2 registers | CSL |
| 01B0 0000 013F FFFF |  | - | 29 0000 2F FFFF | 256K | GPIO registers | CSL |
| 01B4 0000 01B7 FFFF |  | - | 30 0000 33 FFFF | 256K | UTOPIA registers | reserved |
| 01B8 0000 01BB FFFF |  | - | 34 0000 37 FFFF | 256K | TCP/VCP registers | CSL |
| 01BC 0000 01BF FFFF |  | - | 38 0000 41 FFFF | 256K | Reserved | reserved |
| 01C0 0000 01C3 FFFF |  | - | 42 0000 45 FFFF | 256K | PCI registers | CSL |
| 01C4 0000 01FF FFFF |  | - | - | 4M-256K | Reserved | reserved |
| 0200 0000 0200 0033 | 8 | 00 0000 3F FFFF | - | 52 | QDMA registers | ? |
| 0200 0034 2FFF FFFF |  | - | - | 736M-52 | Reserved | reserved |
| 3000 0000 33FF FFFF | C0 | 00 0000 3F FFFF .. | - | 64M | McBSP0 Data | CSL |
| 3400 0000 37FF FFFF | D0 | 00 0000 3F FFFF .. | - | 64M | McBSP1 Data | CSL |
| 3800 0000 3BFF FFFF | E0 | 00 0000 3F FFFF .. | - | 64M | McBSP2 Data Not used | reserved |
| 3C00 0000 3FFF FFFF | F0 | 00 0000 3F FFFF .. | - | 64M | Utopia queues Not used | reserved |
| 4000 0000 4FFF FFFF |  | - | - | 256M | Reserved | reserved |
| 5000 0000 5FFF FFFF | 140 | 00 0000 3F FFFF .. | - | 256M | TCP/VCP | CSL |
| 6000 0000 63FF FFFF | 180 | 00 0000 00 8FFF | - | 64M 32KB is used | CPLD and FPGA implemented controlregisters FPGA programming area | BSL |
| 6400 0000 67FF FFFF | 190 | 00 0000 00 01FF | - | 64M 512B is used | 8bit wide asynchronous E1 interfaces | BSL |
| 6800 0000 6BFF FFFF | 1A0 | 00 0000 00 FFFF | - | 64M 64KB is used | 16bit wide asynchronous A/D-D/A | BSL |
| 6C00 0000 6FFF FFFF | 1B0 | 00 0000 00 FFFF | - | 64M 64KB is used | High-speed A/D FIFOs Two-port memory | BSL |
| 7000 0000 7FFF FFFF |  | - | - | 256M | Reserved |  |
| 8000 0000 87FF FFFF | 200 | 00 0000 3F FFFF | - | 128M | 128MB SDRAM | BSL ? |
| 8800 0000 8FFF FFFF |  | - | - | 128M | Not used | reserved |
| 9000 0000 9FFF FFFF | 240 | 00 0000 3F FFFF | - | 256M |  | reserved |
| A000 0000 AFFF FFFF | 280 | 00 0000 3F FFFF | - | 256M |  | reserved |
| B000 0000 BFFF FFFF | 2C0 | 00 0000 3F FFFF | - | 256M |  | reserved |
| C000 0000 FFFF FFFF |  | - | - | 1G |  | reserved |