FA: Határozzuk meg k számú, azonos amplitúdójú (és zérus fázisú), egymástól egyenletesen  frekvencia-távolságra lévõ szinuszos jel összegét!

MO: Legyen  k  páratlan, és jelölje  0  a sáv közepén(!) lévõ komponens frekvenciáját:

Vegyünk  cos( )  komponenseket, a szimmetrikusan elhelyezkedõ tagokat

cosw0−wt+cosw0+wt=2⋅coswt·cosw0t

alapján összevonva, a jel

st=1+n=1k−122⋅cosnwt·cosw0t

A “mértani sor összege” és az “Euler reláció” felhasználásával

st=Mt·cosw0t,  ahol

Mt=sinkw2tsinw2t=sinpBtsinpBtk»k⋅SINCB⋅t

ha k  1, és B = k(/2) a “sávszélesség”.  A multiszinuszos jel  M(t) “burkolója” periódikus, mégpedig (k/B) periódusidõvel. A periódusidõ távolságú maximumokat kivéve,  zérus helyeket találunk 1/B távolságokon.

Speciálisan: alapsávi jel, azaz 0/2 = B/2 esetén

st=sinpBtsinpBtk·cospBt=12⋅sin2pBtsinpBtk»k⋅SINC2B⋅t

ha  k  1.

Az alábbi ábra a  k = 10 alapsávi esetet szemlélteti:

Megjegyzés:  sin( )  komponensek összege esetén az alapsávi jel (k = 10):

Összevetve az elõzõ ábrával, jól megfigyelhetõ: a  komponensek fázisának megváltozása   amint ez várható  alapvetõen befolyásolta a jelalakot!

(A gyakorlatban ezt kihasználjuk pl. kis csúcstényezõjû multiszinuszos jel elõállításához.)