1. Nagyfelbontású: analóg interpolációt használó idõmérés

(a) rajzoljon blokkvázlatot, nevezze meg az egyes elemeket

(b) adja meg a mûködést szemléltetõ idõdiagramot

(c) mennyi a mértékegység? (A meghatározó paramétereket jelölje az ábrán is.)

-------

2. Két, RTS (real-time sampling) üzemmódú digitális oszcilloszkópnak azonos:

200 MHz a max. mintavételi gyakorisága, de eltérõ A: 10K illetve B: 50K minta az adatgyûjtõ memória kapacitása (1K = 103).

Kérdés: “5 msec/DIV” idõalap beállításnál melyiknek (A vagy B) nagyobb a (mintavételezés miatt korlátozott) sávszélessége?

-------

3. Rajzolja fel a szinuszos jelet generáló fázisregiszteres NCO (numerikusan kontrollált oszcillátor) blokkvázlatát. Nevezze meg az egyes elemeket, és adja meg a lényeges

- az ábrán is bejelölt  - bit-szám (szóhossz) értékek kapcsolatát.

fc = 40 MHz minta-frissítési gyakoriság és r = 20 bites fázisregiszter esetén mekkora Df lépésekben kontrollálható a frekvencia?

-------

4. Heterodin (nagyfrekvenciás) spektrumanalizátor

(a) rajzoljon blokkvázlatot, nevezze meg az egyes elemeket

(b) adjon frekvencia “térképet”

[bemenet(fIN) és lokális oszcillátor(fLO) tartománya; KF szûrõ: fKF]

(c) mennyi az eltérítési(sweep)-idõ értéke?

(Nevezze is meg a meghatározó paramétereket.)

-------

5. B1 sávszélességû készülékhez B2 sávszélességû egység csatolja a jelet

(B1: oszcilloszkóp, B2: mérõkábel), mindkét esetben a modell: egy-idõállandós

(RC aluláteresztõ) szûrõ.

Kérdés: ha legfeljebb 10%-kal csökkenhet az eredeti (B1) sávszélesség, akkor legalább mekkora B2/B1 arányt kell elõírni?

-------

6. Egy ARB (ARBitrary waveform) generátor memóriája 4K, és ebben egy

c = 7 ciklust (alap-periódust) tartalmazó hullámforma idõrekordja van. Ezt cím-számláló olvassa f = 14 kHz-es (alap-frekvenciájú) jel elõállításához.

Kérdés: mennyi az olvasó(óra)jel  fc  frekvenciája?

7. Reciprok módszerû frekvenciamérés: optimális, 2 regiszteres struktúra

(a) rajzoljon blokkvázlatot, nevezze meg az egyes elemeket

(b) adja meg a mûködést szemléltetõ idõdiagramot  [ezen jelölje be a mérési-idõ

korlátot (tm) és a ténylegesen mért periódusidõt (n.T) ]

(c) mennyi a frekvencia mértékegység? (A meghatározó paramétereket jelölje az

ábrán is.)

-------

8. Kétfrekvenciás (azaz két szinuszos jel összegébõl álló) vizsgáló jellel tesztelünk egy erõsítõt: f1 = 7kHz, f2 = 15 kHz (az amplitúdók azonosak). Az erõsítõ kimenetén az elsõ páratlan harmónikusok is megjelennek.

A kimenõjelet fs = 41 kHz-el mintavételezzük.

Adja meg a mintavételezett jel alapsávi(egyoldalas) spektrumát, léptékhelyesen (feltüntetve a komponensek frekvencia értékét).

-------

9. Rajzolja fel a 2 csatornás digitális oszcilloszkóp (DSO) blokkvázlatát, nevezze meg az egyes elemeket.

“5 msec/DIV” beállítás és 200K minta adatgyûjtõ memória kapacitás (1K = 103) esetén mennyi a mintavételezés aktuális fs frekvenciája?

-------

10. FFT spektrumanalizátor (alapsáv, periodogram)

(a) rajzoljon blokkvázlatot, nevezze meg az egyes elemeket

(b) mennyi a frekvencia-felbontás (Df) és a frekvencia-átfogás (S)?

(Az ábrán is jelölje a meghatározó paramétereket.)

(c) hogyan kapunk dBV egységû, egyoldalas spektrum-komponens

Ak amplitúdót a ck = ak + jbk (komplex, kétoldalas) FFT adatból?

-------

11. Átlagperiódusidõ mérés eredményébõl számítjuk a frekvenciát: értéke 3 kHz, a hibája pedig 0,5 Hz. A mérésnél f0 = 1 MHz a referencia, a relatív trigger hiba: 0,3%/n.

Kérdés: mennyi n értéke (az átlagolt periódusok száma)?

-------

12. Rajzolja fel a 2 csatornás analóg oszcilloszkóp (ART) blokkvázlatát, nevezze meg az egyes elemeket.

Ha a készülék sávszélessége B = 150 MHz, mennyi a saját tr felfutási-idõ értéke?

Útmutatás:

2. A teljes idõablak T = 10·”sec/DIV”.  Ha ebben R számú minta van, akkor a minták idõtávolsága:  Dt = T/R, ebbõl   fs = 1/Dt = R/T.  Az aktuális mintagyakoriság értéke tehát fs = R/(10·”sec/DIV”) £ 200 MHz (!!), ahol R a memória kapacitás. A “mintavétellel korlátozott sávszélesség” < (fs /k) és k= konstans.

3. A frekvencia-lépés értéke: Df = fc/2r  (és 220 =210·210  » 106).

4c. A (felbontó) szûrõ átvitele fordítva arányos a sávszélességével: t » k·(1/B) és k konstans. Ha T eltérítési(sweep) idõ alatt S a frekvencia átfogás, és t idõtartam kell amíg egy spektrum-vonal “átmozog” a felbontó szûrõ B sávján, akkor (egyszerû geometriával számolva)  t/T » B/S.  Helyettesítve t értékét kapjuk a csatolt paraméterek összefüggését (STB kapcsolat).

5. A tr felfutási idõkre vonatkozó “négyzet-szabály” és a tr » 0.35/B kapcsolat alapján, az eredõ sávszélesség: (1/Be)2 » (1/B1)2 + (1/B2)2 , ahol Be = 0.9·B1.

6. A mintaszám (4K memória esetén) N = 4096 !! A mintákat Dt = 1/fc idõközönként olvasva: c·(1/f) = N·Dt .

7. Lásd pl. “reciprok.doc”

8. Lásd pl. “exam2.zip” (“felad2.doc”): 2.01 példa.

Itt f1 = 7, f2 = 15, f3 = ( 3· f1 =) 21, f4 = ( 3·f2 =) 45 és fs/2 = 41/2 = 20.5  [kHz]. A Nyquist - zónák alapján közvetlenül adódik, hogy még két hasonmás is fellép az alapsávban: fA1 = fs - f3 = 41 - 21 = 20,  fA2 = f4 - fs = 45 - 41 = 4  [kHz] .

9. fs = R/(10· “sec/DIV”), ahol R » 2·105  és  “sec/DIV” = 5·10-3 .

10b. Df = fs/N [= (fs/2)/(N/2) ]  és  S = fs/2, ahol fs : mintavételi frekvencia, N : mintaszám.

10c. A komplex  ck  FFT adatból |ck|2  =  (ak2 + bk2)    és az amplitúdó Ak = 2·|ck| , az effektív érték pedig Aeff = Ak/(2)1/2 . Ebbõl dBV: 20·log(Aeff /1) = 10·log(2·|ck|2) ... tehát nem kell gyökvonás az argumentumban.

11. Lásd “exam2.zip” (“felad2.doc”): 1.03 példa.

12. A felfutási idõ fordítva arányos a sávszélességgel (és egy-idõállandós modell esetén): tr » 0.35/B.

= ã = papay@hit.bme.hu ================== “98vi2.doc” === 1999. 01 =