1. fs = 1 kHz gyakoriságú mintavételezéssel a jel mintáinak értéke:

cos(0.25·p·i),   i = 0,1,2 ...

Milyen  f  frekvenciájú jelet mintavételeztünk, ha tudjuk, hogy f < 1 kHz?

-----

2. Rajzolja le az XY üzemmódban mûködõ oszcilloszkóp képernyõjén megjelenõ nyomvonalat, ha

Y (függõleges kitérítés):  szinuszos jel,

X (vízszintes eltérítés):  a szinusszal azonos frekvenciájú, szimmetrikus

(º 50%-os kitöltési tényezõjû) négyszögjel, amelynek pozitív átmenete

2700-kal (º 3·p/2) késõbb lép fel, mint a szinusz (Y) pozitív null-átmenete

-----

3. Reciprok (nagyfelbontású) frekvenciamérõ: két regiszteres struktúra

(a) adja meg a blokkvázlatot, nevezze meg az egyes elemeket

(b) hogyan függ a két regiszter tartalmától a mért f frekvencia értéke? (Jelölje a blokkvázlaton a felhasznált paramétereket!)

(c) adja meg a mûködés idõdiagramját három jellemzõ ábrázolásával: f(=1/T)  esemény-gyakoriság,  tm   mérési idõ, és  n·T  ténylegesen mért periódusidõ (ahol “n” a periódusok száma)

-----

4. Szinuszos jelet ideálisan mintavételezünk, de nincs szinkron kapcsolat a jel és a mintavételezés között.  A nyers mintákból (azaz interpoláció nélkül!) kell megadni a jel csúcsértékét.

Ha a jelfrekvencia f = 10 kHz és max. 1% lehet az amplitúdó hiba, akkor

(a legrosszabb esetben)  legalább  mekkora  fs mintavételi frekvencia szükséges?

-----

5. Mennyi legyen a digitális oszcilloszkóp (DSO) adatgyüjtõ memória-kapacitása

(R = ? minta-szám), ha “1 ms/DIV” idõalap beállításnál fs = 100 MHz minta-gyakoriság szükséges?

-----

6. Heterodin (nagyfrekvenciás) spektrumanalizátor

(a) adja meg a blokkvázlatot, nevezze meg az egyes elemeket

(b) az “STB kapcsolatot”(a konstans értéke: k = 2) alkalmazva, adja meg a T eltérítési-idõ értékét S = 1 MHz átfogás és B = 1 kHz felbontás esetén

(c) ha a (b)-ben számított értéknél gyorsabb (azaz rövidebb ideig tartó) eltérítést állítunk, akkor szinuszos jel mérésénél hogyan változik a spektrum (a képernyõn megjelenõ nyomvonal)?

7. Erõsítõ linearitását teszteljük f = 9.33 kHz-es, tiszta (igen kis torzítású) szinuszos jellel: a nemlineáris (torzító) erõsítõ ugyanis harmónikus komponenseket generál.

Az erõsítõ kimenõ jelét fs = 30 kHz gyakorisággal mintavételezzük. A mintavételezett jel alapsávi spektrumában találunk egy 2 kHz-es komponenst is. Mi ennek az oka?

-----

8. Átlagperiódusidõ mérésnél min. 5 mérés/sec gyakorisággal kell mérni egy f » 10 kHz frekvenciájú jel periódusidejét.

Mennyi lehet - dekadikus korláttal - “n” értéke (az átlagolt periódusok száma)?

-----

9. Digitális oszcilloszkóp (DSO)

(a) adja meg a 2 csatornás készülék blokkvázlatát, nevezze meg az egyes elemeket

(b) az A/D átalakító max. minta-gyakorisága fsmax = 100 MHz. Ha  R = 5·103 minta a memória-kapacitás,  melyik  idõalap (“sec/DIV = ?”) beállítástól lesz valóban  fsmax  az aktuális minta-gyakoriság?

(c) idõrekord felvételnél a csúcs(PEAK) detektálás üzemmódot ki kell kapcsolni, ha ebbõl FFT-vel spektrumot számítunk. Miért?

-----

10. A jel idõrekordja (mintáinak értéke):

cos(0.1·p·i),    i = 0,1,2 ...

A mintákat fc = 8 kHz gyakorisággal olvasva, D/A átalakító és az alapsávot kiszûrõ aluláteresztõ szûrõ (AIF) felhasználásával állítjuk vissza a jelet.

Mennyi a rekonstruált jel f frekvenciája (f = ?), és ebben az esetben - a jel egy teljes periódusának idõrekordjához - hány mintát (N = ?) kell tárolni a memóriában?

-----

11. B = 100 MHz sávszélességû analóg oszcilloszkóp (ART) bemenetére

f = 100 MHz-es, 5 V amplitúdójú (csúcsértékû) szinuszos jelet adunk. Milyen amplitúdójú (A = ?) jelet látunk a képernyõn?

-----

12. FFT spektrumanalizátor (alapsáv, periodogram)

(a) adja meg a blokkvázlatot, nevezze meg az egyes elemeket

(b) miért kell a bemeneten analóg aluláteresztõ szûrõ (AAF)?

(c) T = 1 ms idõrekordból számítva a spektrumot, mennyi a Df frekvencia felbontás?

Útmutatás:

1. A mintavételezett szinuszos jel alakja:

cos(2p·f·t) | t = i · Dt = cos(2p·(f/fs)·i),

ahol fs = 1/Dt a mintavételi frekvencia és i = egész szám. Megjegyzés: f/fs a numerikus frekvencia  és  f/fs < 1/2.

(a) Hozzuk ilyen alakra a kifejezést, vagy

(b) helyettesítsünk  i = t/Dt = t·fs   értéket,

és közvetlenül adódik a keresett f  jelfrekvencia .

Mivel csak azt “tudjuk, hogy f < 1 kHz” és fs /2 = 0.5 kHz, ezért két (az elsõ és a második) Nyquist zónában is lehetett  f  értéke!

3.b Periódusidõ-mérésnél (a “szorzat-szabály” alapján): nT·f0 » N, ebbõl f = 1/T » (n/N)·f0 , ahol n az “esemény”regiszter, N az “idõmérõ”regiszter tartalma, f0 pedig a referencia frekvencia.

4. Legrosszabb eset: a jelcsúcsra szimmetrikusak a mintavételi pontok, vagyis a jelcsúcshoz (p/2 -höz) képest a fázishelyzet: sin((p/2)-x) = 0.99, mert max. 1 %-os lehet az amplitúdó hiba. Az x fázis a mintavételi idõ felének (Dt/2 -nek) felel meg, egyszerû arányosággal: (Dt/2)/T = x/2p, ahol  T = 1/f  a periódusidõ. A keresett mintavételi frekvencia pedig fs = 1/Dt.

5. A teljes idõablak T = 10·”sec/DIV”,  ha ebben R számú minta van, akkor a minták idõtávolsága:  Dt = T/R. Ebbõl pl. a mintagyakoriság:

fs = 1/Dt = R/T= R/(10·”sec/DIV”)

Ebben a példában speciálisan  fs és ”sec/DIV” adott.

6.b A (felbontó)szûrõ átvitele fordítva arányos a sávszélességével: t » k·(1/B) és k konstans. Ha T eltérítési(sweep) idõ alatt S a frekvencia átfogás, és t idõtartam kell amíg egy spektrum-vonal “átmozog” a felbontó szûrõ B sávján, akkor (egyszerû geometriával számolva)  t/T » B/S.  Helyettesítve t értékét kapjuk a csatolt paraméterek összefüggését (az ún. “STB kapcsolat”).

7. A harmónikus komponensek (mintavételezés elõtt!): 2·f = ... , 3·f » 28 KHz, 4·f = ... stb. A második Nyquist zónában (mert: fs /2 = 15 kHz) lévõ harmadik harmónikus komponens (3·f) hozza létre az alapsávi 2 kHz -es hasonmás komponenst.

8. A periódusidõ: T (= 1/f), a feltétel szerint: legyen  n·T < 1/5. Az ebbõl adódó értéknél kisebb, dekadikus (n = 1, 10, 100, ...) szám a megoldás.

9.b Lásd 5. és a korlát: fsmax = 100 MHz.

10. Lásd 1. és az (a) módszer célszerû, mert ebbõl közvetlenül adódik N értéke is (itt fc = fs , a periódikus mintasorozat feltétele: f/fs = m/N és m =1).

11. Szinuszos bemenõ jellel a sávszélességnél kb. 30 %-os (- 3dB) az amplitúdó hiba.

12.c  A felbontás: Df = 1/T.

= Ó == papay@hit.bme.hu ================= “99vi2.doc” === 01/Y2K ==